| 工業技術研究院 動力機械能源效率實驗室 標準檢驗局指定試驗室認可編號：SL2-A4-T-0013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收件日期 ： |  | 109年 月 日 |
| 完成日期 ： |  | 109年 月 日 |
| 申請者名稱 ： |  | OOOO股份有限公司 |
| 地址及電話 ： |  | 巿 區 路 段 號 (電話: ) |
| 製造商名稱 ： |  | OOOO股份有限公司 |
| 地 址 ： |  | 巿 區 路 段 號 |
| 試驗樣品 | 品 名 ： | 低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用) |
|  | 型式分類 ： | 框號80M～160L |
|  | 廠商名稱/商標 ： 型 式 ： | O O / (商標圖) 主型式： (框號80M～160L專用) 系列型式： (詳附件二之1.產品差異表) |
|  | 其他資訊 ： | 檢附之產品相關技術資料如後附件。 |
| 試驗標準(規範) ： |  | CNS 14400 (101年版) |
| 試驗方式 ： |  | 型式試驗 |
| 測試狀態判定 | 測試項目不適用 ： | 不適用（N/A） |
|  | 測試樣品符合要求 ： | 符 合（PASS或P） |
|  | 測試樣品不符合要求 ： | 不符合（FAIL或F） |
| 試驗結果 ： |  | 符合 (IE3等級) |
| 備註： 1.本報告格式依據CNS14400標準節錄製作，詳細內容以該標準為準。 2.測試樣品型號及規格 ( 範例：) (1) AEHF-1-4 臥式 ( F類 全閉型 4 極 1 HP 220 V 60 Hz IE3 ) (2) AEHF-25-2 臥式 ( F類 全閉型 2 極 25 HP 380 V 60 Hz IE3 ) |  |  |
| 試驗場所地址 ： 新竹縣竹東鎮中興路四段195號58館 |  |  |

| CNS 14400 (101年版) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 章 節 | 要 求 — 試 驗 | 結果—備考 | 判定 |
| 3 | 種類 |  |  |
|  | 高效率電動機依其對人體及固體外物之保護型式，分為下列2類。 |  |  |
|  | (a) 保護型：係指直徑超過12 mm之固體異物不會入侵電動機內部，即手指等不會碰觸電動機內部之轉動及導電部分。 | N/A | N/A |
|  | (b) 全閉型：係指直徑超過1 mm之固體異物不會入侵電動機內部，即工具、電線等不會碰觸電動機內部之轉動及導電部分。 | 依IP55規定檢查 ( 範例 ) | P |
| 4 | 額定 |  |  |
| 4.1 | 額定電壓 |  |  |
|  | 高效率電動機之額定電壓，原則上75 kW(100 HP)以下者為220 V，超過75 kW(100 HP)者為380 V、440 V或由製造廠商與客戶協議。 | 依規定檢查 | P |
| 4.2 | 額定輸出功率 |  |  |
|  | 高效率電動機之額定輸出功率，為額定電壓及額定頻率下高效率電動機軸連續產生之輸出功率。額定輸出功率以kW表示，如表1所示。 | 依規定檢查 | P |
| 5 | 性能 |  |  |
| 5.1 | 溫升 |  |  |
|  | 依CNS 10919之3.2規定的方法施行試驗時，應為試驗標準表2之規定數值以下。 | 依規定測試 (詳附件一之2) | P |
| 5.2 | 滿載特性 |  |  |
|  | 額定電壓220 V高效率電動機之滿載特性，依第10節規定之方法施行試驗時，應為表4或表5之規定數值以上。(含許可差) - 效率 83.33 %以上 (1 HP) (範例) - 效率 90.46 %以上 (25 HP) | 依規定測試 (詳附件一之1) - 85.25 % (1 HP) - 91.68 % (25 HP) ( 範例 ) | P |
| 5.3 | 轉矩特性 |  |  |
|  | 高效率電動機之提升轉矩依5.3.1試驗，起動轉矩及脫載轉矩依CNS 10919之3.3規定方法施行試驗時，再施加接近額定電壓時，普通鼠籠型高效率電動機應為表6規定值以上。 | 依規定測試 | P |
| 5.4 | 起動電流特性 |  |  |
|  | 高效率電動機之起動電流，在額定電壓為220 V時，應符合表7之規定。 | 依規定測試 | P |
| 5.5 | 噪音 |  |  |
|  | 高效率電動機之噪音，依CNS 10919之3.5所規定之方法施行試驗時，其聲度應為表8之規定數值以下。 | 依規定測試 (詳附件一之2) | P |
| 5.6 | 絕緣耐電壓 |  |  |
|  | 依CNS 10919之3.6所規定之方法施行試驗時，應能承受試驗電壓，且無異常現象。 | 依規定測試 | P |
| 5.7 | 各相無載電流之差 |  |  |
|  | 依CNS 10919之3.3所規定之方法施行試驗時，各相無載電流與其平均值之差不應超過平均值之5 %。 | 依規定測試 (詳附件一之2) | P |
| 5.8 | 使用電壓之變動 |  |  |
|  | 高效率電動機之供給電源，在下列電壓、頻率變動範圍內施加額定負載使用時，應為實用上無妨礙。 | 依規定測試 | P |
|  | (a)電壓變動：在額定頻率下，端子電壓在額定值±10 %範圍內變動。 | 依規定測試 | P |
|  | (b) 頻率變動：在額定電壓下，電源頻率在額定值±5 %範圍內變動。 | 依規定測試 | P |
|  | (c) 電壓及頻率同時變動：端子電壓在額定值±10 %範圍內變動，電源頻率在額定值±5 %範圍內變動，且兩變動百分比絕對值之和為10 %之內。 | 依規定測試 | P |
| 6. | 構造 |  |  |
| 6.1 | 電纜線之引進口如無特別規定，從反負載端觀之，應位於電動機之右側。如裝設接線盒時，從反負載端觀之，其安裝中心應位於最上方至右側110度之範圍內。 | 依規定檢查 | P |
| 6.2 | 額定輸出功率5.5 kW以上高效率電動機於必要時，應有配合起動器之構造。 | 無配合起動器之構造 | N/A |
| 7. | 尺度 |  |  |
|  | 依CNS 3071之規定。 | 依規定檢查 | P |
| 8. | 量測之基本要求 |  |  |
| 8.1 | 電性能量測 | 依規定檢查 | P |
| 8.2 | 電阻 | 依規定檢查 | P |
| 8.3 | 機械 | 依規定檢查 | P |
| 9. | 損失之種類 | 依規定檢查 | P |
| 10. | 效率計算與試驗法 (損失分離法) | 依規定檢查 | P |
| 11. | 製品稱呼法 以名稱、絕緣等級、保護型式、極數額定值等稱呼 | 依規定檢查 | P |
| 12 | 標示 |  |  |
| 12.1 | 銘牌： | 依規定檢查 | P |
|  | (a)名稱(指明三相鼠籠型高效率感應電動機) | (詳附件一之5) | P |
|  | (b)絕緣等級(指明A、E、B、F或H類) |  | P |
|  | (c)極數 |  | P |
|  | (d)額定輸出功率(kW或HP) |  | P |
|  | (e)額定電壓(V) |  | P |
|  | (f)額定頻率(Hz) |  | P |
|  | (g)電流(滿載電流之近似值,以A表示) | (詳附件一之5) | P |
|  | (h)轉速(額定輸出功率下每分鐘轉數之近似值,以rpm表示) |  | P |
|  | (i)保護方式符號 (IP碼) |  | P |
|  | (j)冷却方式符號 (IC碼) |  | P |
|  | (k)冷媒溫度(溫度40℃時可省略) |  | P |
|  | (l)電動機之型式符號 |  | P |
|  | (m)製造號碼及年分 |  | P |
|  | (n)製造廠商名稱或商標 |  | P |
|  | (o)額定效率 (滿載時之效率) |  | P |
|  | (p)效率等級 (IE3) |  | P |
| 12.2 | 端子符號：端子或端子附近應以適當方法標示端子符號。 | 依規定檢查 | P |
| 12.3 | 接線銘牌：電動機具有數個繞組或僅有端子符號無法明瞭其連接方式時，應設接線銘牌說明。 | 依規定檢查 | P |
| 12.4 | 旋轉方向之標示：旋轉方向固定時應在電動機上易見處標示旋轉方向。 | 依規定檢查 | P |

附件一：試驗記錄及檢查記錄資料

- 動力計法特性數據表

( 測試結果 – 由實驗室提供 )

- 各項測試結果  ( 測試結果 – 由實驗室提供 )

| 廠商名稱 |  |  |  | 馬達型號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 絕緣等級 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定馬力 | (HP) |  |  | 額定電壓 |  |  | (V) |  |  |  | 額定頻率 |  | 60 (Hz) |  |  |
| 相數／極數 | 3／ |  |  | 製造號碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溫升測試 (環境溫度: ℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 電阻法 |  |  |  | 溫度計法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定子繞組 |  |  |  | 鐵心 |  |  |  | 靠近絕緣體之其他機械部分 |  |  |  |  |  |  |
| 溫升值 (K) |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |
| 限制值 (K) |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |
| 判定 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運轉噪音測試 單位：dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢測點 |  |  |  |  |  |  |  | 正 轉 |  |  |  | 反 轉 |  |  |  |
| 1 負載端(前方) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 (左方) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 (後方) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 (右方) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定 |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  |
| 無載電流測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R相 (A) |  | S相 (A) |  |  |  | T相 (A) |  |  |  |  | 三相平均 (A) |  |  |  |  |
| R相偏差 (%) |  | S相偏差 (%) |  |  |  | T相偏差 (%) |  |  |  |  | 允許偏差 (%) |  |  | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5.0 |  |  | P |  |
| 特性測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  | 實測值 |  |  | 實測值(百分比) |  |  |  |  | 允許值 |  |  | 判定 |  |
| 脫載轉矩 ( N-m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % 以上 |  |  | P |  |
| 提升轉矩 ( N-m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % 以上 |  |  | P |  |
| 起動電流 ( A ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | A 以下 |  |  | P |  |
| 起動轉矩 ( N-m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % 以上 |  |  | P |  |

- 電動機外觀照片  (抽樣測試樣品)

- 範例: 型號AEHF-1-4  臥式 ( F類 全閉型  4極1 HP 220 V 60 Hz IE3 )

( 實驗室選定測試件型號規格之後, 再請廠商提供照片 )

(2) 範例: 型號AEHF-25-2  臥式 ( F類 全閉型  2極 25 HP 380 V 60 Hz IE3 )

( 實驗室選定測試件型號規格之後, 再請廠商提供照片 )

- 電動機重要零組件照片 (抽樣測試樣品)

  - 範例: 型號AEHF-1-4  臥式 ( F類 全閉型  4極1 HP 220 V 60 Hz IE3 )

( 實驗室選定測試件型號規格之後, 再請廠商提供照片 )

(2) 範例: 型號AEHF-25-2  臥式 ( F類 全閉型  2極 25 HP 380 V 60 Hz IE3 )

( 實驗室選定測試件型號規格之後, 再請廠商提供照片 )

- 銘牌標示  (抽樣測試樣品)

  - 範例: 型號AEHF-1-4  臥式 ( F類 全閉型  4極1HP 220V 60Hz IE3 )

( 實驗室選定測試件型號規格之後, 再請廠商提供 )

( 銘牌需有實際完整資料, 規格製號等應與抽測件完全相符)

(2) 範例: 型號AEHF-25-2  臥式 ( F類 全閉型  2極 25HP 380V 60Hz IE3 )

( 實驗室選定測試件型號規格之後, 再請廠商提供 )

( 銘牌需有實際完整資料, 規格製號等應與抽測件完全相符)

6. 使用測試設備   ( 實驗室填寫 )

| 項次 | 使用 | 儀器設備名稱 | 製造商 | 型號 / 序號 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 電力計 | YOKOGAWA | WT 230 / 91K647523 |
| 2 | V | 電力計 | YOKOGAWA | WT 230 / 91K647524 |
| 3 | V | 電力計 | YOKOGAWA | WT 230 / 91L737655 |
| 4 |  | 溫度記錄器 | FUJI | PHA88004 / AOG7086T |
| 5 | V | 溫度記錄器 | FUJI | PHA88004 / AOG7084T |
| 6 | V | 溫度記錄器 | YOKOGAWA | FX112-4-2 / S5L704765 |
| 7 |  | 歐姆計 | HIOKI | 3541 / 100713116 |
| 8 | V | 歐姆計 | HIOKI | 3541 / 100713117 |
| 9 | V | 歐姆計 | HIOKI | 3541 / 110607722 |
| 10 |  | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM315/031 L-0350 |
| 11 |  | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM314/011 K-0359 |
| 12 |  | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM313/021 J-0413 |
| 13 | V | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM312/021 I-0430 |
| 14 | V | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM311/011 H-0450 |
| 15 |  | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM310/011 G-0443 |
| 16 |  | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM308/011 E-0489 |
| 17 | V | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM307/011 D-0478 |
| 18 | V | 轉矩轉速檢知器 | MAGTROL | TM306/011 C-0454 |
| 19 |  | 馬達動力測試系統 | 海學有 | 2000 NM |
| 20 | V | 馬達動力測試系統 | 海學有 | 200 NM |
| 21 | V | 馬達動力測試系統 | 海學有 | 20 NM |
| 22 | V | 噪音計 | LUTRON | SL-4022 / I.193758～I.193761 |
| 23 | V | 絕緣耐壓測試器 | EXTECH | 7451 / 1310868 |
| 24 |  | 絕緣耐壓測試器 | GW | GPI-725A / EK862700 |
| 25 | V | 游標卡尺 | MITUTOYO | CD-12C / 0042065 |
| 26 | V | 外徑測微器 | TESAMASTER | 03.1001 |

7. 測試說明  ( 實驗室填寫 )

(1)測試日期： 109 年   月   日 至 109 年   月   日

(2)測試地點：新竹縣竹東鎮中興路四段195號58館

工業技術研究院　機械與機電系統研究所

動力機械能源效率實驗室

標準檢驗局指定試驗室認可編號：SL2-A4-T-0013

(3)環境條件：

溫度： (20至31) ℃

(4)測試方法：依CNS 14400標準(2012年版)執行全項測試及符合性聲明，使用之法定規則不考量實驗室之量測不確定度。

(5)設備之追溯：

測試所使用之量測儀器設備均定期校正且可追溯至國家度量衡標準實驗室所維持的國家標準的量值。

(6)本報告之測試結果僅對測試樣品有效。

8. 注意事項

本報告附件二之產品技術資料由委託客戶提供。

附件二、產品技術資料  ( 廠商提供 全部系列產品技術資料)

- 產品差異表

( 框號80M～160L ) (1HP以上)（範例）(廠商提供)

| 編號 | 框號 | 型 號 | 功率 (kW) | 馬力 (HP) | 電壓 (V) | 極數 (P) | 絕緣 | 安裝 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 80M | 例 AEHF-1-2 | 0.75 | 1 | 220 | 2 | E,B | 臥 |
| 02 | 80M | 例 AEHF-1-4 | 0.75 | 1 | 220 | 4 | E,B | 臥 |
| 03 |  | … … |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 90L | 例 AEVF -2-6 | 1.5 | 2 | 220 | 6 | E,B | 立 |
| 05 | 132M | 例 AEVF -7B-4 | 5.5 | 7.5 | 220/380 | 4 | E,B,F | 立 |
|  |  | … … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( 型號不可重覆 ) |  |  |  |  |  |  |

註1：型號編碼方式: (範例 : 型號 = 型式-馬力數-極數)

臥式: AEHF -馬力數-極數     立式: AEVF -馬力數-極數

註2：系列型式，僅在外觀、尺寸及電性規格與主型式不同外、其餘部分均與主型式相          同、符合系列分類原則。

2.重要零組件或材料組成規格一覽表  ( 請廠商提供 )

( 本表請勿超過二頁 , 範例如下 )

| 序 號 | 主要 零組件 | 零組件或 材料名稱 | 廠牌/製造商 | 規格/型號 | 取得 標誌 | 各零組件或材料對應之電動機系列型號 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定子 | 漆包線 | 大亞 |  |  |  |  |
|  |  |  | 太平洋 |  |  |  |  |
|  |  | 矽鋼片 | 中鋼 |  |  |  |  |
|  |  |  | 日鐵 |  |  |  |  |
| 2 | 轉子 | 矽鋼片 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主軸鋼材 |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋁錠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 框架 | 鑄鐵 |  |  |  |  |  |
| 4 | 托架 | 鑄鐵 |  |  |  |  |  |
| 5 | 電動機 其他 部位 | 軸承 | 東培 |  |  |  |  |
|  |  |  | NSK |  |  |  |  |
|  |  | 出口線 |  |  |  |  |  |

- 各型式外形及尺寸圖表  ( 請廠商提供 )

  - 型式：AEHF 臥式 (例)

  - 型式：AEVF 立式 (例)

  - 型式：OOOO  XX式 (例)

- 各型式馬達外觀照片  ( 請廠商提供 )

  - 型式：AEHF 臥式 (例)

( 照片請力求清楚, 以適當之角度呈現立體 )

  - 型式：AEVF 立式 (例)

( 照片請力求清楚, 以適當之角度呈現立體 )

  - 型式：OOOO  XX式 (例)

- 與被測馬達零組件明顯相異之重要零組件照片  ( 請廠商提供 )

  - 型式：AEVF 立式 (例)

  - 型式：OOOO  XX式 (例)

6. 其他補充資料   ( 請廠商提供, 若無, 可免 )